Universitatea Politehnica Timișoara

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Proiectarea cu Microprocesoare

Microsistem cu Microprocesorul 8086

Purza Vlad

2024-2025

Tema Proiectului

Proiectarea unui microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;

- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512;

- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62256;

- interfaţă serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 04D0H – 04D2H sau 05D0H – 05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1;

- interfaţă paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0250H – 0256H sau 0A50H – 0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2; - o minitastatură cu 9 contacte;

- 10 led-uri;

- un modul de afişare cu 7 segmente, cu 8 ranguri (se pot afişa maxim 8 caractere hexa simultan);

- un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare, cu o interfaţă la alegerea studentului.

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255;

- rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială;

- rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă;

- rutina de scanare a minitastaturii;

- rutina de aprindere/ stingere a unui led;

- rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

Descrierea Hardware-ului

- Unitatea Centrala

Unitatea centrala este alcătuită din microprocesorul 8086, generatorul de tact 8284A, trei circuite registru 74x373 si doua circuite amplificator 74x245.

Microprocesorul 8086 a fost proiectat in 1978, utilizează o arhitectura pe 16 biți si face parte din familia x86.

Generatorul de tact 8284A generează semnale pentru microprocesorul 8086 precum: CLK – semnalul de tact, RESET – semnalul de inițializare, READY – semnal sincronizat cu cel de tact, PCLK – semnal de tact auxiliar, utilizat pentru circuite specializate de interfața, având o frecventa egala cu jumătate din cea a tactului CLK, !AEN1 – intrare de validare a cererilor externe de stări de așteptare, RDY – intrare pentru cereri externe de stări de așteptare, !RES – cerere de inițializare a sistemului cu microprocesor, conectat la un circuit RC si un comutator de inițializare.

Circuitul amplificator/ separator unidirecțional 74x245 este folosit pentru amplificarea si separarea magistralelor bidirecționale ale microprocesoarelor.

Semnalele de control sunt: DIR – selecteaza directia de transfer dintre A si B, !G – valideaza starea datelor.

Circuitul registru 74x373 este un registru cu 8 ranguri si 3 stări.

Semnalele de control sunt: !OC – semnal de activare al ieșirii, G – controlează starea de lucru a circuitului.

- Memoria

Memoria este alcătuita dintr-un decodificator 74x138, memoria EPROM de 128 de KB, pentru care vom utiliza 2 circuite 27C512, si memoria SRAM de 64 KB, pentru care vom utiliza 2 circuite 62256.

Circuitul decodificator 74x138

Circuitul de memorie EPROM 27C512 este folosit pentru stocarea datelor relativ permanenta, fiind o memorie non-volatila stocata chiar si atunci cand circuitul nu este alimentat

Capacitatea = 64Ko

Timpul de acces = 90 – 200 ns

Semnalele de control sunt:!CE/!PGM – activează circuitul si îl pregătește pentru operare, !OE – permite accesarea datelor de pe ieșirea EPROM.

Circuitul de memorie SRAM 62256 este folosit pentru a stoca date precum operații de citire si scriere, fiind o memorie volatila care se pierde atunci când alimentarea se oprește.

Capacitatea  = 32Ko

Timpul de acces = 45 – 84ns

Semnalele de control sunt: !CS – activează memoria, !OE – activează ieșirile, !WE – controlează operația de scriere.

Decodificarea memoriilor

EPROM1: 00000H – 0FFFFH	EPROM2: 10000H – 1FFFFH

SRAM1: 20000H – 27FFFH	SRAM2: 28000H – 2FFFFH

| Adrese | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0FFFFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1FFFFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20000H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27FFFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28000H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2FFFFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

EPROM1 = !A19 * !A18 * !A17 * !A16		EPROM2 = !A19 * !A18 * !A17 * A16

SRAM1 = !A19 * !A18 * A17 * !A16 * !A15	SRAM2 = !A19 * !A18 * A17 * !A16 * A15

- Decodificatorul de porturi; Interfața seriala si Interfața paralela

Decodificatorul de porturi

Interfața seriala si cea paralela vor fi realizate cu ajutorul unui registru de tip MAX 232, un decodificator de porturi, un circuit 8251 si un circuit 8255.

Circuitul MAX232 are rolul de a comunica cu interfata seriala.

Circuitul 8251 are urmatoarea configuratie: !CS – activeaza cipul, !RD – semnal folosit pentru citirea datelor sau a starii dispozitivului,  !WR – semnal folosit pentru scrierea datelor sau confidurarea registrelor de control, C/!D – selecteaza tipul de operatie, RXD/ TXD – linia seriala de receptie pentru primirea/ transmisia datelor externe, !RXC/ !TXC – semnal pentru sincronizarea receptiei datelor, RXRDY/TXRDY – indica valabilitatea datelor, SYNDET/BD/ TXE – indica detectarea unui cadru de sincronizare sau a unui semnal „break”, !DSR – indica ca sistemul extern este pregatit, !DTR indica faptul ca USART este pregatit, !CTS indica ca este permisa transmisia datelor, !RTS – cere permisiunea de a transmite date.

Circuitul 8255

Decodificarea interfetei seriale

S10: 04D0H-04D2H	S11: 05D0H-05D2H

| Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04D0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04D2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05D0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05D2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

S10 = !A11 * !A9 * !A8		S11 = !A11 * !A9 * A8

Decodificarea interfeței paralele

S20: 0250H-0256H	S21: 0A50H-0A5H

| Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0250H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0252H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0254H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0256H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0A50H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0A52H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0A54H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0A56H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

S20 = !A11 * A9 * !A8		S20 = A11 * A9 * !A8

- Conectarea afisajelor si a minitastaturii

Afisajele vor fi: 10 led-uri, un modul de afisare cu 7 segmente cu 8 ranguri, un modul LCD, cu 2 linii a cate 16 caractere; iar minitastatura va avea 9 contacte.

10 Led-uri						Minitastatura

Decodificarea LED-urilor si a minitastaturii

ST1: 2000H		ST2: 2004H

SL1: 2008H		SL2:200CH

| Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200CH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

ST1 = !A4 * !A3 * !A2		ST2 = !A4 * !A3 * A2

SL1 = !A4 * A3 * !A2 		SL2 = !A4 * A3 * A2

Modul de afisare cu 7 segmente, 8 ranguri

Decodificarea porturilor pentru modulul de afisare cu 7 segmente

SA1:  4000H 	SA2:  4020H	SA3:  4040H 	SA4:  4060H

SA5:  4080H	SA6:  40A0H 	SA7:  40C0H 	SA8:  40E0H

| Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4060H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4080H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40A0H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40C0H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40E0H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SA1 = !A7 * !A6 * !A5		SA2 = !A7 * !A6 * A5

SA3 = !A7 * A6 * !A5		SA4 = !A7 * A6 * A5

Programe

- Rutina de programare a circuitului 8251

MOV DX,04D2H / MOV DX,05D2H (in functie de pozitia comutatorului)

MOV AL,0EH ; cuvânt de mod(8 biţi de date, fără paritate, factor de multiplicare 16, rata de transfer 9600 bps)

OUT DX,AL

MOV AL,05H ; cuvânt de comandă(normala, normala, !RTS = 1, normala, normala, activare, !DTR = 1, activare)

OUT DX,AL

RET

- Rutina de programare a circuitului 8255

MOV DX, 0256H / MOV DX, 0A56H (in functie de pozitia comutatorului)

MOV AL,81H (0 ieşire pentru porturile A şi B, 0 intrare pentru portul C inferior)

OUT DX,AL

RET

- Rutina de emisie caracter pe interfata seriala

TR: IN AL,DX ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,1

JNC TR

MOV AL,CL ; se preia data din registrul CL

MOV DX, 04D0H / MOV DX,05D0H (in functie de pozitia comutatorului)

OUT DX,AL

RET

- Rutina de receptie caracter pe interfata seriala

REC: IN AL,DX ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,2

JNC REC

MOV DX, 04D0H / MOV DX,05D0H (in functie de pozitia comutatorului)

IN AL,DX ; se preia data de la 8251

MOV CL,AL ; se depune data în registrul CL

RET

- Rutina de emisie caracter pe interfata paralela

PAR: IN AL,DX ; citire şi testare BUSY

RCR AL,1

JNC PAR

MOV AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL

MOV DX, 0250H / MOV DX,0A50H (in functie de pozitia comutatorului)

OUT DX,AL

OR AL,01H

MOV DX, 0252H / MOV DX,0A52H (in functie de pozitia comutatorului)

OUT DX,AL ; /STB = 1

AND AL,00H

OUT DX,AL ; /STB = 0

OR AL,01H

OUT DX,AL ; /STB = 1

RET

- Rutina de scanare a minitastaturii

; se pune 0 pe prima coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 1, 4, 7

REIA: MOV	AL,0FEH

OUT	2000H,AL

IN	AL,2008H

AND	AL,01H

JZ	TASTA1

IN	AL,20H

AND	AL,02H

JZ	TASTA4

IN	AL,2008H

AND	AL,04H

JZ	TASTA7

; se pune 0 pe a 2-a coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 2, 5, 8

MOV	AL,0FDH

OUT	2000H,AL

IN	AL, 2008H

AND	AL,01H

JZ	TASTA2

IN	AL, 2008H

AND	AL,02H

JZ	TASTA5

IN	AL, 2008H

AND	AL,04H

JZ	TASTA8

; se pune 0 pe a 3-a coloană şi se verifică dacă s-au acţionat tastele 3, 6, 9

MOV	AL,0FBH

OUT	2000H,AL

IN	AL, 2008H

AND	AL,01H

JZ	TASTA3

IN	AL, 2008H

AND	AL,02H

JZ	TASTA6

IN	AL, 2008H

AND	AL,04H

JZ	TASTA9

; se reia baleierea

JMP REIA

; tratarea acţionării tastei 1

TASTA1: CALL DELAY ; se aşteaptă stabilizarea contactelor

AST1: IN	AL, 2008H; se citeşte din nou linia şi se aşteaptă dezactivarea  tastei

AND	AL,01H

JZ	AST1

CALL DELAY:

; operaţia corespunzătoare acţionării tastei 1

- Rutina de aprindere a unui led

MOV AL, FBH ; (aprindere led 3) (punem pe 0 bitii care vrem sa fie activi)

MOV DX, 2004H;(200CH pentru led-urile 9 si 10)

OUT DX, AL

RET

- Rutina de stingere al unui led

MOV AL, FFH ; (aprindere led 3) (punem pe 1 bitii care vrem sa fie inactivi)

MOV DX, 2004H;(200CH pentru led-urile 9 si 10)

OUT DX, AL

RET

- Rutina de afisare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente

MOV AL, 0C0H;(codul hexa pentru 0, de schimbat pentru alte numere)

MOV DX, 4000H;(adresa pentru afisajul 1)

OUT DX, AL

RET

Schemele

Unitatea Centrala

Memoria

Decodificator interfete + Interfete

Afisaje

PDF-ul cu schemele poate fi downloadat aici: Download PDF sau

Bibliografia

- prof. dr. ing. Mircea POPA, Prezentările din cadrul orelor de proiect si de curs.

- 8086: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086

- Interfata seriala: http://discipline.elcom.pub.ro/amp2/curs/8251.htm

- Memorii: https://sites.google.com/site/labpmd/Laborator/conectarea-memoriilor

- Max 232: https://www.ti.com/product/MAX232